Приложение

УТВЕРЖДЕНО

приказом Директора МТФ

ПАО «ГМК «Норильский никель»

от 27.10. 2020 № МТФ/315-п

Инструкция
«О мерах пожарной безопасности на объектах Филиала»

Обозначение документа: П МТФНН-15-21-2020

Введено взамен: И  МТФНН  015-006-2014

Дата введения: ___. ___.2020

Предисловие

Инструкция  разработана на основании требований постановления Правительства РФ «Правила противопожарного  режима в Российской Федерации».

##### Содержание

1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	2

2 нормативные ссылки	2

3 термины, определения и сокращения	3

4 ответственность и полномочия	4

5 Расположение помещений и объектов Филиала и смежных помещений	4

6 Противопожарная сигнализация помещений Филиала	5

7 Расположение Первичных средств пожаротушения	5

8 ТРЕБОВАНИЯ К СКЛАДСКИМ ПОМЕЩЕНИЯМ 	6

9 ПОРЯДОК СОДЕРЖАНИЯ ТЕРРИТОРИИ, ЗДАНИЙ, СООРУЖЕНИЙ И ПОМЕЩЕНИЙ, ЭВАКУАЦИОННЫХ ПУТЕЙ	7

10 ПОРЯДОК ОСМОТРА И ЗАКРЫТИЯ ПОМЕЩЕНИЙ ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ	9

11 Меры пожарной безопасности	9

12 Оповещение персонала Филиала, посетителей, работников других компаний, находящихся в помещениях, при возникновении пожара 	10

13 Действия персонала при возникновении пожара	10

14 Обеспечение эвакуации персонала и имущества при пожаре	11

15 ДЕЙСТВИЯ ПЕРСОНАЛА ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ ЗАГОРАНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ…….…………………………………………………………………………………….11

# 1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.1 Инструкция устанавливает требования пожарной безопасности в помещениях и на объектах Мурманского транспортного филиала ПАО «ГМК «Норильский никель» (далее - Филиал).

1.2 Инструкция является обязательной для исполнения всем персоналом Филиала и сторонними лицами.

1.3 Владельцем устанавливаемых настоящей инструкцией правил является ведущий специалист по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарно-технической части.

# 2 нормативные ссылки

В настоящей инструкции использованы ссылки на следующие нормативные документы:

| Правила противопожарного режима в РФ | «Правила противопожарного режима в Российской Федерации». Утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. N 390 |
| --- | --- |
| СНиП 21-02-99 | «Стоянки автомобилей» |
| ГОСТ 12.1.033-81 |  |
| Закон № 123-ФЗ от 22.07.08 | Технический регламент о требованиях пожарной безопасности |
| Закон № 69-ФЗ от 21.12.94 | О пожарной безопасности |
| МТФ – 01/297-п от 20.11.2017 | Приказ «О назначении лиц, ответственных за противопожарный режим на объектах недвижимости МТФ ПАО "ГМК "Норильский никель" |
| № МТФ-01/228-п от 10.09.2015 | Приказ «Об определении мест для курения» |

# 3 термины, определения и сокращения

3.1 В настоящей инструкции применены термины по СНиП 21-02-99, № 123-ФЗ от 22.07.08, ГОСТ 12.1.033-81, № 69-ФЗ от 21.12.94, а также следующие термины с соответствующими определениями:

3.1.1 меры пожарной безопасности: действия по обеспечению пожарной безопасности, в том числе по выполнению требований пожарной безопасности.

3.1.2  ответственный за противопожарный режим: ведущий специалист по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарно-технической части (Приказ от 20.11.2017 № МТФ – 01/297-п).

3.1.3 ответственные за пожарную безопасность: лица, назначенные руководителями подразделений, прошедшие обучение по пожарно-техническому минимуму.

3.1.4 пожар: неконтролируемое горение, причиняющее материальный ущерб, вред жизни и здоровью людей.

3.1.5 пожарная безопасность: состояние защищенности личности, имущества от пожаров.

3.1.6 противопожарный режим: правила поведения людей, порядок организации производства и содержания помещений, обеспечивающие предупреждение нарушений требований безопасности и тушение пожаров.

3.1.7 работники Филиала: лица, которые находятся с Филиалом в трудовых отношениях, оформленных в соответствии с законодательством Российской Федерации;

3.1.8 служба охраны: подразделение транспортной безопасности, выполняющее функции защиты объектов Филиала от актов незаконного вмешательства.

3.1.9 структурное подразделение (подразделение): официально выделенная часть Филиала и относящиеся к ней сотрудники, выполняющие установленный для них круг работ и отвечающие за выполнение возложенных на них задач.

3.1.10 требования пожарной безопасности: специальные условия социального и технического характера, установленные в целях обеспечения пожарной безопасности законодательством Российской Федерации, нормативными актами, документами или уполномоченным государственным органом.

3.1.11 Филиал: Мурманский транспортный филиал ПАО «ГМК «Норильский никель».

3.1.12 автостоянка: здание, сооружение (их часть) или специальная открытая площадка, предназначенные только для хранения (стоянки) автомобилей.

3.1.13 первичные средства пожаротушения: переносные или передвижные средства пожаротушения, используемые для борьбы с пожаром в начальной стадии его развития (переносные и передвижные огнетушители, пожарные краны и средства обеспечения их использования, покрывала для изоляции очага возгорания, пожарный инвентарь).

3.1.14 места разгрузки и перегрузки (перевалки) грузов: открытые площадки для хранения грузов без помещения грузов на СВХ в течение срока, необходимого для осуществления грузовых операций.

3.2 В настоящей инструкции применены следующие сокращения:

| ГСМ ГЖ | горюче-смазочные материалы горючие жидкости |
| --- | --- |
| КПП | контрольно-пропускной пункт |
| ЛВЖ | легковоспламеняющаяся жидкость |
| УРП | Управление по работе с персоналом |
| ОП | огнетушитель порошковый |
| ОУ | огнетушитель углекислотный |
| СВХ АБК МТО | склад временного хранения административно-бытовой корпус материально-техническое обеспечения |

# 4 ответственность и полномочия

4.1 Руководители подразделений своим распоряжением назначают ответственных за пожарную безопасность в каждом помещении и на объекте недвижимости, занимаемом (используемом) данным структурным подразделением. После чего лица, ответственные за пожарную безопасность в помещениях утверждается приказом директора.

4.2 Работники Филиала обязаны:

- соблюдать требования пожарной безопасности, установленные в Филиале;

- знать и уметь пользоваться первичными средствами пожаротушения;

- при обнаружении нарушений требований пожарной безопасности в процессе работы немедленно уведомлять об этом своего непосредственного руководителя;

- знать номера телефонов для вызова пожарной охраны, до прибытия пожарной охраны принимать меры по спасению людей, имущества (материальных ценностей);

- оказывать содействие пожарной охране в тушении пожаров;

- своевременно проходить инструктажи по пожарной безопасности, а также обучение по пожарно-техническому минимуму;

- выполнять предписания, постановления и иные законные требования ведущего специалиста  по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарно-технической части и непосредственного руководителя.

4.3  Ответственный за противопожарный режим на объектах Филиала  обязан:

4.3.1  Разработать:

- памятку  о правилах соблюдения противопожарного режима в помещениях;

- памятку о действиях персонала при обнаружении возгорания, задымления в помещениях;

- таблички с указанием фамилий лиц, ответственных за пожарную безопасность в помещениях.

4.3.2  Обеспечить:

- наличие на объектах Филиала планов эвакуации;

- исправное состояние знаков пожарной безопасности, в том числе обозначающих пути эвакуации и эвакуационные выходы.

4.3.3 Контролировать наличие на объектах Филиала первичных средств пожаротушения и специальной установленной маркировки запасных выходов, пожарных гидрантов, путей эвакуации персонала, их соответствие Правилам противопожарного  режима в РФ.

4.4 Ведущий специалист по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарно-технической части отвечает за приобретение средств пожаротушения, их своевременное пополнение и испытание.

4.5  Лица, виновные в нарушении (невыполнении, ненадлежащем выполнении или уклонении от выполнения) настоящей Инструкции, несут соответствии с действующим законодательством РФ.

# 5 Расположение помещений и объектов Филиала

5.1 Объекты Филиала находятся:

- на территории площадки №1 (Портовый проезд, 41): здание гаража, здание гаража с аккумуляторной, здание склада карбида, здание склада типа «Мончегорск», здание АБК,  сушилка, КПП, блок-контейнеры для обогрева рабочих, склад МТО, крытый склад;

- на территории площадки №2 (Портовый проезд, 27): склад временного хранения, КПП, блок-контейнеры для обогрева рабочих.

# 6 Противопожарная сигнализация помещений Филиала

6.1 Все помещения Филиала должны быть оборудованы противопожарными датчиками и ручными пожарными извещателями. Ручные пожарные извещатели находятся возле выходов с этажей и зданий.

6.2 При срабатывании противопожарных датчиков:

6.2.1 Площадка №1:  сигналы поступают на пульт управления, находящийся в помещении службы охраны (здание АБК, 2 этаж). Также при нажатии кнопки пожарного извещателя срабатывает сигнализация, раздается длинный звонок, после чего идет оповещение голосом через динамик: «Внимание! Пожарная тревога! Всем покинуть помещения!».

6.2.2 Площадка №2, СВХ:  сигналы поступают на пульт управления, находящийся в кабинете кладовщика (СВХ, 2 этаж). Также при нажатии кнопки пожарного извещателя срабатывает сигнализация, раздается длинный звонок, после чего идет оповещение голосом через динамик: «Внимание! Пожарная тревога! Всем покинуть помещения!»;

6.2.3  Площадка №2, здание КПП:  сигналы поступают на пульт управления, находящийся в помещении службы охраны КПП площадки №2. Также при нажатии кнопки пожарного извещателя срабатывает сигнализация, раздается длинный звонок, после чего идет оповещение голосом через динамик: «Внимание! Пожарная тревога! Всем покинуть помещения!».

# 7 Расположение Первичных средств пожаротушения

7.1 Площадка №1:

Таблица 1 – Огнетушители Портовый проезд, д. 41

| Место расположения | Марка огнетушителя | Количество |
| --- | --- | --- |
| АБК | ОУ-5 | 10шт |
|  | ОП-5 | 28шт |
| Здание гаража | ОУ-5 | 5шт |
|  | ОП-5 | 1шт |
| Здание гаража с аккумуляторной | ОУ-5 | 5шт |
| Блок-контейнеры для обогрева рабочих | ОУ-5 | 2шт |
| Сушилка | ОУ-5 | 3шт |
| Склад Мончегорск | ОУ-5 | 1шт |
|  | ОП-5 | 1шт |
| КПП №1 | ОУ-5 | 2шт |
| Склад МТО | ОП-5 | 3шт |
|  | ОУ-5 | 2шт |

Пожарные краны:

- АБК – 48 шт.;

- здание гаража – 4 шт.;

- здание гаража с аккумуляторной – 2 шт..

Система пожаротушения:

Склад МТО оборудован системой порошкового пожаротушения.

7.2 Площадка №2:

Таблица 2 – Огнетушители Портовый проезд, д. 27

| Место расположения | Марка огнетушителя | Количество |
| --- | --- | --- |
| Проходная №2 | ОУ-5 | 1шт |
|  | ОП-5 | 1шт |
| СВХ | ОУ-5 | 3шт |

Пожарные краны:

- СВХ –2шт.

Система пожаротушения:

СВХ оборудован системой порошкового пожаротушения.

8 ТРЕБОВАНИЯ К СКЛАДСКИМ ПОМЕЩЕНИЯМ.

8.1 Складские помещения должны оборудоваться автоматической пожарной сигнализацией, сертифицированными первичными средствами пожаротушения, а при необходимости системами автоматического пожаротушения.

8.2 Расстояние до складируемых материалов и оборудования должно быть: 
- От светильников не менее 0,5 м.

- От системы пожаротушения не менее 1 м.

- От пожарных извещателей не менее 0,6 м.

8.3 На дверях с наружной стороны должны быть вывешены таблички с указанием категории взрывопожарной и пожарной опасности складского помещения, номер телефона, фамилия и инициалы лица, ответственного за противопожарный режим помещения. 
         8.4 Помещения складов необходимо содержать в чистоте. Упаковочный материал удалять ежедневно по мере его накопления.

8.5 Аппараты, предназначенные для отключения электроснабжения должны располагаться вне складского помещения на стене из негорючих материалов.

8.6 Дежурное освещение в складских помещениях, а также эксплуатация электронагревательных приборов не допускается.

8.7 В случае отключения общего освещения в период эвакуации работники должны руководствоваться объемными самосветящимися знаками пожарной безопасности, установленными на путях эвакуации.

8.8 По окончании работы лицо, ответственное за противопожарный режим помещения, или работник, уходящий последним, должны:

- проверить противопожарное состояние помещения;

- закрыть окна;

- обесточить электрооборудование;

- выключить освещение;

- выйти из помещения и закрыть дверь.

8.9 Требования к хранению материалов:

8.9.1 При стеллажном хранении и хранении в контейнерах стеллажи и контейнеры должны быть изготовлены из металла.

8.9.2 При бесстеллажном способе хранения, материалы должны укладываться в штабеля. 8.9.3 Напротив дверных проемов складских помещений должны оставаться свободные проходы шириной равной ширине дверей, но не менее 1-го метра, а через каждые 6 метров должны быть продольные проходы шириной не менее 0,8 метров.

8.9.4 Хранение и применение веществ и материалов в складских помещениях осуществлять с учетом возможности их совместного хранения.

8.9.5 Места хранения легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, баллонов с газами, взрывчатых веществ и других взрывопожароопасных веществ и материалов подлежат обязательному согласованию с лицом ответственным за обеспечение пожарной безопасности. Места хранения оснащены специальными знаками.

8.9.6 Емкости (бутылки и другая тара) с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, баллоны с горючими газами, а также аэрозольные упаковки должны быть защищены от солнечного и иного теплового воздействия.

8.9.7 Хранение канцелярских принадлежностей допускается с хранением расходных материалов производственного назначения.

8.9.8 В складах запрещается:

- хранить легковоспламеняющиеся жидкости и горючие жидкости в стеклянной таре емкостью более 1л, а также, не обозначенных предупреждающими надписями (значками) «Огнеопасно», «Не распылять вблизи огня».

- оставлять без присмотра включенные в сеть электрические приборы.

- хранить совместно в одной секции с каучуком или резиной, какие либо другие материалы.

# 9 ПОРЯДОК СОДЕРЖАНИЯ ТЕРРИТОРИИ, ЗДАНИЙ, СООРУЖЕНИЙ И ПОМЕЩЕНИЙ, ЭВАКУАЦИОННЫХ ПУТЕЙ

9.1 На объектах (в зданиях) Филиала, на видном месте должны располагаться планы эвакуации людей при пожаре.

9.2 На объектах Филиала ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

а) хранить и применять на чердаках, технических этажах, в подвалах легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, порох, взрывчатые вещества, пиротехнические изделия, баллоны с горючими газами, товары в аэрозольной упаковке, целлулоид и другие пожаровзрывоопасные вещества и материалы;

б) использовать чердаки, технические этажи, вентиляционные камеры и другие технические помещения для организации производственных участков, мастерских, а также для хранения продукции, оборудования, мебели;

в) устраивать в подвалах мастерские, а также размещать иные хозяйственные помещения, если из них нет самостоятельного выхода или этот выход не изолирован противопожарными преградами от общих лестничных клеток;

г) снимать предусмотренные проектной документацией двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, тамбуров и лестничных клеток, другие двери, препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации;

д) производить изменение объемно-планировочных решений и размещение инженерных коммуникаций и оборудования, в результате которых ограничивается доступ к огнетушителям, пожарным кранам и другим системам обеспечения пожарной безопасности или уменьшается зона действия автоматических систем противопожарной защиты (автоматической пожарной сигнализации, стационарной автоматической установки пожаротушения, системы дымоудаления, системы оповещения и управления эвакуацией);

е) проводить уборку помещений и стирку одежды с применением бензина, керосина и других легковоспламеняющихся и горючих жидкостей;

ж)  устраивать в лестничных клетках и поэтажных коридорах кладовые и другие подсобные помещения, а также хранить под лестничными маршами и на лестничных площадках вещи, мебель и другие горючие материалы;

з) производить огневые работы (подогрев ГСМ, электрогазосварочные работы) без согласования с ведущим специалистом по пожарно-технической части;

и) курить и пользоваться открытым огнем. Курение разрешается только в специально отведенных и оборудованных местах (приказ № МТФ-01/228-п от 10.09.2015);

к) устраивать в производственных и складских помещениях зданий (кроме зданий V степени огнестойкости) встроенные помещения из горючих материалов и листового металла.

л) эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции;

м) пользоваться розетками, рубильниками и другими электрическими приборами с повреждениями;

н) обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника;

о) пользоваться электрочайниками, кофеварками, микроволновками и другими электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, а также при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных конструкцией;

п) применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы;

р) оставлять без присмотра включенными в электрическую сеть, а также по  окончании рабочего времени, электронагревательные приборы, а также другие бытовые электроприборы, в том числе находящиеся в режиме ожидания, за исключением электроприборов, которые могут и (или) должны находиться в круглосуточном режиме работы в соответствии с инструкцией завода-изготовителя;

с) размещать (складировать) в электрощитовых (у электрощитов), у электродвигателей и пусковой аппаратуры горючие (в том числе легковоспламеняющиеся) вещества и материалы;

т) при проведении аварийных и других строительно-монтажных и реставрационных работ использовать временную электропроводку, включая удлинители, сетевые фильтры, не предназначенные по своим характеристикам для питания применяемых электроприборов.

9.3 Двери на путях эвакуации должны открываться наружу по направлению к выходу из здания.

9.4 Запоры на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа.

9.5 При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов запрещается:

а) устраивать пороги на путях эвакуации (за исключением порогов в дверных проемах), вращающиеся двери и турникеты, а также другие устройства, препятствующие свободной эвакуации людей;

б) загромождать эвакуационные пути и выходы (в том числе проходы, коридоры, тамбуры, галереи, лифтовые холлы, лестничные площадки, марши лестниц, двери, эвакуационные люки) различными материалами, изделиями, оборудованием, производственными отходами, мусором и другими предметами, а также блокировать двери эвакуационных выходов;

в) устраивать в тамбурах выходов  сушилки и вешалки для одежды, гардеробы, а также хранить (в том числе временно) инвентарь и материалы;

г) фиксировать самозакрывающиеся двери лестничных клеток, коридоров, холлов и тамбуров в открытом положении (если для этих целей не используются устройства, автоматически срабатывающие при пожаре), а также снимать их.

9.6 При эксплуатации систем вентиляции и кондиционирования воздуха запрещается:

- оставлять двери вентиляционных камер открытыми;

- закрывать вытяжные каналы, отверстия и решетки;

- подключать к воздуховодам газовые отопительные приборы;

- выжигать скопившиеся в воздуховодах жировые отложения, пыль и другие горючие вещества.

9.7 Ковры, ковровые дорожки и другие покрытия полов на путях эвакуации должны надежно крепиться к полу.

9.8 Эвакуационное освещение должно включаться автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения.

9.9 Знаки пожарной безопасности с автономным питанием от электрической сети, применяемые на путях эвакуации, должны постоянно находиться во включенном состоянии и быть исправными.

9.10 Нарушения огнезащитных покрытий (штукатурка, специальные краски, лаки и т.п.) строительных конструкций, горючих отделочных материалов должны немедленно устраняться.

9.11 Запрещается оставлять автотранспорт на крышках колодцев пожарных гидрантов.

# 10 ПОРЯДОК ОСМОТРА И ЗАКРЫТИЯ ПОМЕЩЕНИЙ ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ

10.1 После окончания работы лица, ответственные за соблюдением пожарной безопасности, производят осмотр производственных цехов, административных помещений и складов на предмет отключения электроприборов и закрытие окон.

10.2 В случае обнаружения по результатам осмотра неустранимых неисправностей, работник обязан доложить о случившемся дежурному диспетчеру по телефону 55-81-33 или 8 921 517 7136.

10.3 Запрещено закрывать помещение в случае обнаружения каких-либо неисправностей, которые могут повлечь за собой возгорание или травмирование работников.

# 11 Меры пожарной безопасности

11.1 У каждого огнетушителя  на видном месте вывешивается инструкция по правилам использования данного огнетушителя.

11.2 В целях предупреждения пожара или возгорания ЗАПРЕЩАЕТСЯ оставлять в помещениях Филиала после окончания работы упаковочные материалы, тару, а в мастерских и гаражах – промасленную ветошь, неиспользованные ГСМ.

11.3 Все окна и форточки в помещениях по окончании рабочего дня должны быть закрыты.

11.4  На автостоянках Филиала ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- устанавливать транспортные средства в количестве, превышающем расчетную норму автостоянки, нарушать план их расстановки, уменьшать расстояние между автомобилями;

- загромождать проезды;

- держать транспортные средства с открытыми горловинами топливных баков, а также при подтекании топлива и масла;

- заправлять транспортные средства топливом, а также сливать топливо из них;

- хранить топливо и масла, а также тару из-под топлива и масел;

- подзаряжать аккумуляторы непосредственно на транспортных средствах, если это не предусмотрено конструкцией автомобиля, а также в помещениях Филиала, непредназначенных для этого;

- подогревать двигатели открытым огнем (костры, факелы, паяльные лампы), проводить огневые работы;

- остановка и стоянка транспортных средств для перевозки ЛВЖ, ГСМ. Для стоянки этих транспортных средств должны быть выделены и оборудованы специальные места.

11.5 В местах разгрузки и перегрузки (перевалки) грузов на Площадках №1 и №2 ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- загромождать проезды;

- хранить топливо и масла, а также тару из-под топлива и масел.

# 12 Оповещение персонала Филиала, посетителей, работников других компаний, находящихся в помещениях, при возникновении пожара

12.1 На площадке №1:

- сотрудником службы охраны;

- работником Филиала, первым обнаружившим очаг пожара;

- сигналом и голосовым оповещением при срабатывании пожарного датчика и включении пожарного извещателя;

12.2 На площадке №2:

- сотрудником службы охраны;

- работником Филиала, первым обнаружившим очаг пожара;

- сигналом и голосовым оповещением при срабатывании пожарного датчика и включении пожарного извещателя;

# 13 Действия персонала при возникновении пожара

13.1 Сотрудник службы охраны при обнаружении признаков пожара (задымление, запах гари, повышение температуры и т.п.) ОБЯЗАН:

- включить ближайший пожарный извещатель;

- немедленно сообщить о пожаре по номеру телефона 112 в службу вызова экстренных оперативных служб, сообщить адрес возгорания, свою фамилию;

- сообщить о пожаре дежурному диспетчеру  по телефону 55-81-33 или 8 921 517 7136, далее оповещение членов КЧС и ПБ производится дежурным диспетчером, согласно схеме оповещения при возникновении чрезвычайной ситуации (нештатной) на территории перегрузочного комплекса МТФ ПАО «ГМК «Норильский никель»;

- участвовать в организации эвакуации работников Филиала.

13.2 Каждый работник Филиала при обнаружении признаков пожара (задымление, запах гари, повышение температуры и т.п.) ОБЯЗАН:

- включить ближайший пожарный извещатель;

- немедленно сообщить о пожаре по номеру телефона 112 в службу вызова экстренных оперативных служб, сообщить адрес возгорания, свою фамилию;

- сообщить о пожаре дежурному диспетчеру по телефону 55-81-33 или 8 921 517 7136, далее оповещение членов КЧС и ПБ производится дежурным диспетчером, согласно схеме оповещения при возникновении чрезвычайной ситуации (нештатной) на территории перегрузочного комплекса МТФ ОАО «ГМК «Норильский никель»;

- по возможности приступить к тушению пожара первичными средствами пожаротушения;

- эвакуироваться из здания;

- по прибытии пожарной команды указать пожарным место возгорания.

13.3 Лица, ответственные за соблюдение пожарной безопасности, прибывшие к месту пожара, ОБЯЗАНЫ:

- продублировать сообщение о возникновении пожара в пожарную охрану;

- по возможности отключить электроэнергию в помещении, где произошел пожар;

- обеспечить дальнейшую эвакуацию людей, используя для этого имеющиеся силы и средства;

- прекратить все работы в здании,  кроме  работ,  связанных  с  мероприятиями  по эвакуации людей, материальных ценностей и документации Филиала;

- удалить за пределы опасной зоны всех работников, не участвующих в тушении пожара;

13.4 По прибытии пожарной команды на место возгорания ответственный за пожарную безопасность обязан сообщить представителю пожарной команды:

- о количестве и пожароопасных свойствах веществ и материалов (если таковые имеются), хранимых и применяемых в соответствующем структурном подразделении;

- другие сведения, необходимые для успешной ликвидации пожара.

# 14 Обеспечение эвакуации персонала и имущества при пожаре

14.1 Пути эвакуации, места расположения первичных средств пожаротушения, пожарных кранов и рукавов, запасные выходы должны быть отмечены специальной маркировкой.

14.2 В здании АБК для эвакуации персонала используются лестницы №1 и №3.

14.3 При срабатывании пожарной сигнализации в здании АБК, лифты в автоматическом режиме спускаются на первый этаж и блокируются с открытыми дверями.

14.4 Ответственными за эвакуацию персонала и материальных ценностей являются:

- ведущий специалист по пожарно-технической части;

- руководители структурных подразделений Филиала.

14.5 Порядок эвакуации и места складирования эвакуированных материальных ценностей определяют руководители управлений, руководители отделов и групп Филиала.

# 15 действия персонала при возникновении загорания транспортных средств

15.1 При обнаружении признаков пожара транспортных средств (задымление, запах гари, тление, искрение, повышение температуры и т.п.) работник филиала ОБЯЗАН:

- включить ближайший пожарный извещатель;

- немедленно сообщить о пожаре по номеру телефона 112 в службу вызова экстренных оперативных служб, сообщить адрес возгорания, свою фамилию;

- сообщить о пожаре дежурному диспетчеру  по телефону 55-81-33 или 8 921 517 7136, далее оповещение членов КЧС и ПБ производится дежурным диспетчером, согласно схеме оповещения при возникновении чрезвычайной ситуации (нештатной) на территории перегрузочного комплекса МТФ ПАО «ГМК «Норильский никель»;

- при возникновении загорания в процессе движения водитель транспортного средства должен остановить автомобиль, выключить двигатель автотранспортного средства, обесточить электрическую систему автотранспортного средства.

- если электропроводку отключить не удалось - тушение пожара организовать с помощью первичных средств пожаротушения (огнетушителем порошковым или углекислотным).